| Документ | Правила оптимизации планирования экипажей |
| --- | --- |
| Авиакомпания | «Полярис» (PLR) |
| Версия | 1.0 |
| Дата | 01.08.2026 |
| Подразделение | Отдел планирования экипажей |

## Правила оптимизации планирования экипажей авиакомпании «Полярис»

## Раздел 1. Общие положения

| № | Наименование | Формулировка | Характер | Значение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Базы приписки | Экипажи приписаны к базам Северогорск (SVG), Полярный (PLY) и Гранитный (GRT). Главной базой авиакомпании является Полярный. | жёсткое | SVG, PLY, GRT |  |
| 1.2 | Состав экипажа | В состав экипажа полётной смены входят два пилота. | жёсткое | 2 пилота |  |

## Раздел 2. Полётные смены, стыковки и отдых

| № | Наименование | Формулировка | Характер | Значение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Предельная продолжительность смены | Продолжительность полётной смены не должна превышать 12 часов 00 минут. | жёсткое | 12:00 | продление — см. следующий пункт |
| 2.2 | Число посадок за смену | Количество посадок в пределах одной полётной смены — как правило, не более шести. | жёсткое | 6 | короткие плечи |
| 2.3 | Стыковка в базе | Минимальное время между рейсами в аэропорту базы — 45 минут. | жёсткое | 0:45 |  |
| 2.4 | Отдых в базе | Продолжительность отдыха между полётными сменами в базе приписки — не менее 12 часов. | жёсткое | 12:00 |  |
| 2.5 | Отдых вне базы | Продолжительность отдыха между полётными сменами во внебазововом аэропорту — не менее 10 часов. | жёсткое | 10:00 |  |
| 2.6 | Ночи вне базы | Ночёвки вне базы приписки нежелательны: за каждую ночь вне базы планировщику начисляется штраф; величина штрафа настоящими документами не установлена. | мягкое | — |  |
| 2.7 | Дополнительно | Напоминание: отдых между сменами в базе приписки — не менее 12 часов 30 минут. | — |  |  |

## Раздел 3. Месячные нормы и ростер

| № | Наименование | Формулировка | Характер | Значение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Справедливость кредита | Кредитные часы желательно распределять между членами экипажа одной базы равномерно; за существенный разброс начисляется штраф, величина которого настоящими документами не установлена. | мягкое | — |  |

## Раздел 4. Резерв и оплата

| № | Наименование | Формулировка | Характер | Значение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Норма резерва | Ежедневно в резерве находятся: в Полярном — не менее двух экипажей, в Северогорске и Гранитном — не менее одного. | жёсткое | PLY 2; SVG 1; GRT 1 |  |